ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В КРАРТИРЕ

В настоящее время в старом жилом фонде Республики Беларусь в большинстве жилых

домов в квартирах эксплуатируется двухпроводная электропроводка (фазный (L)  и нулевой

рабочий (N) проводники), которая физически и морально устарела и не позволяет в полной

мере обеспечить безопасность при использовании современных бытовых электрических

приборов. При этом, замена внутренней электропроводки квартир не входит в объем работ,

выполняемых в ходе капитального ремонта жилого дома и должна проводиться за счет

финансовых средств собственников (нанимателей) жилых помещений.

Необходимо отметить то, что современные бытовые электрические приборы

должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и, в

большинстве своем, предназначены для работы в трехпроводной электрической сети

(фазный (L), нулевой рабочий (N)  и нулевой защитный (РЕ)  проводники). При подключении таких приборов в двухпроводную сеть на корпусе приборов может появиться опасный электрический потенциал, что, в свою очередь, может создать угрозу жизни и здоровью людей.

Чтобы обезопасить свою жизнь и жизни близких людей, необходимо выполнить

реконструкцию внутренней электропроводки квартиры с заменой двухпроводной системы

электроснабжения на трехпроводную.

Если реконструкция внутренней электропроводки квартиры не проводилась, но

при этом возникла необходимость использования электрических приборов, подключаемых

к электрической сети при помощи вилки с «заземляющими» контактами (стиральная машина,

холодильник, электроводонагреватель, электрообогреватель и т.п.),  необходимо:

- От этажного (квартирного) щитка проложить отдельную кабельную линию с

тремя медными жилами сечением соответствующим подключаемой нагрузке.

-Подключение кабельной линии в этажном (квартирном) щитке должно быть

выполнено при помощи устройства защитного отключения, управляемого

дифференциальным током (УЗО или дифференциальный автоматический

выключатель), с током срабатывания не более 30 мА.

- Для подключения электрического прибора установить электрическую розетку

соответствующего исполнения с «заземляющими» контактами (РЕ-контакты).

- Защитный РЕ-проводник смонтированной кабельной линии подключить к

«заземляющей» шине (РЕ-шине) этажного щита и РЕ-контакту электрической  розетки, установленной для подключения электрического прибора.

Устанавливать перемычку между нулевым (N) контактом и «заземляющим»

(РЕ) контактом электрической розетки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Данные работы должен выполнять квалифицированный электротехнический

персонал в соответствии с проектным решением, разработанным согласно требованиям

технических нормативных правовых актов.